資料６

石川県青少年総合研修センター　衛生管理業務委託　仕様書

石川県青少年総合研修センター建物衛生管理業務委託仕様は下記に揚げるとおりとし、建物管理者の指定する検査員の指示に従うこと。

１．業務内容

（１）空気環境測定業務　　　　　　　　　　　年　６回　８ポイント

（２）貯水槽清掃業務　　　　　　　　　　　　年　１回　受水槽　　３０㌧

高架水槽　　６㌧

（３）簡易専用水道水質検査業務　　　　　　　年　１回　１６項目

年　１回　１２項目

年　１回　トリハロメタン

（４）残留塩素測定業務　　　　　　　　　　　週　１回

（５）害虫駆除（ゴキブリ、ねずみ等）業務　　年　２回　全館

年１０回　３Ｆ厨房、食堂

１Ｆ喫茶

（６）建築物環境衛生管理技術者　　　　　　　１年間

２．委託期間

令和５年　４月　１日から令和１０年　３月３１日

３．施工場所

石川県青少年総合研修センター（金沢市常盤町２１２番１）

石川県青少年総合研修センター衛生管理業務仕様書

業務の実施にあたっては、石川県青少年総合研修センター管理者（以下「管理者」という。）の指示のもとに密接な連携を保ち、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（以下「法」という。）を遵守しながら、施設の衛生的環境の維持管理を行うものとする。

１　委託業務の期間

令和５年　４月　１日から令和１０年　３月３１日

２　委託業務内容

（１）主任技術者業務

ァ　法第６条に基づき「建築物環境衛生管理技術者」を定め、選任届出書をもって、その氏名を管理者に通知するものとする。

ィ　建築物環境衛生管理技術者は、石川県青少年総合研修センターの維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われるようにするため、必要があると認められるときは管理者に意見を述べることができる。

（２）空気環境測定

ァ　「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」（以下「規則」という。）第３条に定める測定方法に基づき、測定を行うものとする。

ィ　１回あたりの測定は、８ポイントとし、午前と午後に測定する。

ゥ　測定は２ヶ月に１回、偶数月に行うものとする。

ェ　測定結果は、速やかに記録表をもって管理者に報告するものとする。

（３）簡易専用水道検査、貯水槽清掃及び遊離残留塩素検査

ァ　簡易専用水道検査は、水道法第３４条の２第２項に定める検査を行うものとする。

ィ　水質検査は、規則第４条に定める検査を行うものとする。

ゥ　貯水槽清掃は、年１回、６月の指定した日に行うものとする。

ェ　遊離残留塩素検査については、残留塩素濃度のほか、色、濁り、臭気の検査を週１回行うものとする。

ォ　検査結果は速やかに記録表をもって、管理者に報告するものとする。

（４）ネズミ、昆虫等の防除

ァ　規則第４条の３に定める防除を行うものとする。

ィ　実施は、年２回とし、６月と１１月のそれぞれ指定した日に行うものとする。

ゥ　殺鼠剤、殺虫剤については、あらかじめ指定したものとする。

ェ　ネズミの防除については、殺鼠剤を厨房、食堂、ゴミ置き場等に散布し散布後は見回りを行い、死骸等を除去する。

ォ　昆虫の防除については、殺虫剤を客室、ロビー、事務室、厨房等全館の壁際等隅々に噴霧器による散布を行い、散布後は見回りを行い死骸等を除去する。

カ　作業にあたっては、人材等に危険を及ぼさぬよう、薬剤の散布、保管には十分留意すること。

キ　厨房、レストラン、喫茶については点検及び補修を１０回行うものとし、６月と１１月を除く月のそれぞれ指定した日に行うものとする。

３　前項の測定、点検及び清掃について異常その他事故を発見したときは、ただちに管

理者に報告し、協議したうえで最前の処置をとるものとする。

４　２項の測定、点検及び清掃については、施設利用者に迷惑をかけないよう、十分留意すること。

５　技術員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

６　本仕様書に関して疑義が生じたときは、両者協議のうえ定めるものとする。